Using ode 45 initial and final condition

r0 = [-1871 ;10639; 532];

v0 = [-6.2506; -1.0035; .1182];

a = 12000;

y0 = [r0; v0];

mue = 398600;  % Gravitational parameter in km^3/s^2

T =  2*pi * sqrt(a^3 / mue);  % Orbital period

tspan = [0 T];

% Solve the equations of motion using ode45 (Runge-Kutta 4/5)

odefun = @dfdf;

options = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-9, 'MaxStep', 0.1);

[t, y] = ode45(odefun, tspan, y0,options);  % Solve the ODE

% Extract position data from the ODE solution

xv = y(:,1);

yv = y(:,2);

zv = y(:,3);

% Find the final r and v at time t_final

r_final = y(end, 1:3)  % Final position vector (x, y, z) in km

v_final = y(end, 4:6)  % Final velocity vector (vx, vy, vz) in km/s

% Convert final r and v to Keplerian elements using ijk2keplerian

[a1, e1, i1, Omega1, omega1, nu_point1] = ijk2keplerian(r_final, v_final);

%% ODE Function to compute the derivatives

function [dydt] = dfdf(t, y)

rv = y(1:3);           % Position vector

R = norm(rv);          % Magnitude of the position vector

mue = 398600.44189;    % Gravitational parameter

rdot = y(4:6);         % Velocity vector

rddot = -mue * rv / R^3;  % Acceleration vector

dydt = [rdot; rddot];  % Return [velocity; acceleration]

end