int main() {

// **1. Initialize DACE**

DA::setEps(0.0);

const int filterorder = 2;  // DA order

const int nvar = 6;         // State vector size (x, y, z, Vx, Vy, Vz)

DA::init(2 * filterorder, nvar);

// **2. Orbital Parameters**

const double mu = 398600.0;  // Gravitational parameter (km³/s²)

const double pi = 3.14159265358979323846;

const double a = 8788.0;     // Semi-major axis (km)

const double T = 2.0 * pi * sqrt(pow(a, 3) / mu);  // Orbital period (s)

// **2. Orbital Parameters**

const int nRevolutions = 2;        // Number of revolutions per run

const int nObsPerRevolution = 12;  // Observations per revolution

const int nObsPerIter = nRevolutions * nObsPerRevolution; // Total observations per run

const double dtspan = T / nObsPerRevolution; // Time step (s)

const int nmeas = 3;         // Number of measurements (range, angles)

// Measurement noise covariance [R]

const double sigmaRpos = 1e-1;  // Range noise: 0.1 m → km

const double sigmaRang = (100/ 3600.0) * pi / 180.0;  // Angle noise: 0.1 arcsec (rad)

AlgebraicMatrix<double> R(nmeas, nmeas);

for (int i = 0; i < nmeas; i++) {

for (int j = 0; j < nmeas; j++) { R.at(i, j) = 0.0; }

}

R.at(0, 0) = sqr(sigmaRpos);

R.at(1, 1) = sqr(sigmaRang);

R.at(2, 2) = sqr(sigmaRang);

// Process noise covariance [Q]

AlgebraicMatrix<double> Q(nvar, nvar);

const double sigmaQ = 0.0;  // No process noise

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

for (int j = 0; j < nvar; j++) { Q.at(i, j) = 0.0; }

Q.at(i, i) = sqr(sigmaQ);

}

// **3. Noise Distributions**

std::default_random_engine generator;

generator.seed(100);  // Fixed seed for reproducibility

std::normal_distribution<double> distribution_r(0.0, sigmaRpos);    // Measurement range noise

std::normal_distribution<double> distribution_ang(0.0, sigmaRang);  // Measurement angle noise

std::normal_distribution<double> position_distribution(0.0, 87.88);   // Initial position uncertainty (km)

std::normal_distribution<double> velocity_distribution(0.0, 6.74e-4); // Initial velocity uncertainty (km/s)

// **4. Initial Conditions**

AlgebraicVector<DA> x0(nvar), xc(nvar);

AlgebraicVector<double> x0_double(nvar);

x0[0] = -6045.0; x0[1] = -3490.0; x0[2] = 2500.0;  // Position (km)

x0[3] = -3.457;  x0[4] = 6.618;   x0[5] = 2.533;   // Velocity (km/s)

x0_double = cons(x0);

// DA variables with uncertainty

double sigmaPpos = 1.0;  // Position uncertainty (km)

double sigmaPvel = 1.0;  // Velocity uncertainty (km/s)

/* for (int c = 0; c < 3; c++) xc[c] = x0[c] + sigmaPpos * DA(c + 1);

for (int c = 3; c < 6; c++) xc[c] = x0[c] + sigmaPvel * DA(c + 1);*/

// **5. Monte Carlo Setup**

const int MC = 50;  // Number of Monte Carlo runs

// **6. Open Output Files**

// Error files (already present)

std::ofstream error_files[6];

std::string error_names[6] = { "error_x.csv", "error_y.csv", "error_z.csv",

"error_Vx.csv", "error_Vy.csv", "error_Vz.csv" };

// Mean error files

std::ofstream mean_files[6];

std::string mean_names[6] = { "mean_x.csv", "mean_y.csv", "mean_z.csv",

"mean_Vx.csv", "mean_Vy.csv", "mean_Vz.csv" };

// Numerical 3σ files

std::ofstream num_3sigma_files[6];

std::string num_3sigma_names[6] = { "num_3sigma_x.csv", "num_3sigma_y.csv", "num_3sigma_z.csv",

"num_3sigma_Vx.csv", "num_3sigma_Vy.csv", "num_3sigma_Vz.csv" };

// Covariance 3σ files

std::ofstream cov_3sigma_files[6];

std::string cov_3sigma_names[6] = { "cov_3sigma_x.csv", "cov_3sigma_y.csv", "cov_3sigma_z.csv",

"cov_3sigma_Vx.csv", "cov_3sigma_Vy.csv", "cov_3sigma_Vz.csv" };

// Open all files

for (int i = 0; i < 6; i++) {

error_files[i].open(error_names[i]);

mean_files[i].open(mean_names[i]);

num_3sigma_files[i].open(num_3sigma_names[i]);

cov_3sigma_files[i].open(cov_3sigma_names[i]);

if (!error_files[i].is_open() || !mean_files[i].is_open() ||

!num_3sigma_files[i].is_open() || !cov_3sigma_files[i].is_open()) {

std::cerr << "Error opening file for state " << i << std::endl;

return 1;

}

error_files[i] << std::scientific; error_files[i].precision(15);

mean_files[i] << std::scientific; mean_files[i].precision(15);

num_3sigma_files[i] << std::scientific; num_3sigma_files[i].precision(15);

cov_3sigma_files[i] << std::scientific; cov_3sigma_files[i].precision(15);

}

// Storage for running sums per observation

double err_sum[nvar][nObsPerIter] = { 0 };      // Sum of errors

double err_sq_sum[nvar][nObsPerIter] = { 0 };   // Sum of squared errors

double cov_sum[nvar][nObsPerIter] = { 0 };      // Sum of covariance standard deviations

// **7. Monte Carlo Loop**------------------------------outer ---------------------------

for (int k = 0; k < MC; k++) {

std::cout << "Run Number: " << k + 1 << "/" << MC << std::endl;

// Working variables for this run

double t = 0.0;

AlgebraicVector<double> current_mc = x0_double;

AlgebraicVector<DA> xc_current = xc;

AlgebraicMatrix<double> P(nvar, nvar), PScaled(nvar, nvar), PUPD(nvar, nvar);

AlgebraicMatrix<double> PZZ(nmeas, nmeas), PXZ(nvar, nmeas), INVPZZ(nmeas, nmeas), Kgain(nvar, nmeas);

AlgebraicMatrix<double> RScaled(nmeas, nmeas);

//// Initial covariance matrix [P]

//for (int i = 0; i < nvar; i++) {

//    for (int j = 0; j < nvar; j++) {

//        P.at(i, j) = (i == j) ? ((i < 3) ? sigmaPpos * sigmaPpos : sigmaPvel * sigmaPvel) : 0.0;

//    }

//}

// Initial covariance matrix [P] set to 2% of state values

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

for (int j = 0; j < nvar; j++) {

if (i == j) {

double state_value = std::abs(x0_double[i]);  // Use absolute value of initial state

double variance = sqr(0.02 * state_value);    // 2% of state value squared

P.at(i, j) = variance;

}

else {

P.at(i, j) = 0.0;  // Off-diagonal elements remain zero

}

}

}

// Scaled covariance matrix

for (int i = 0; i < nvar / 2; i++) {

for (int j = 0; j < nvar / 2; j++) {

PScaled.at(i, j) = P.at(i, j); // (sigmaPpos * sigmaPpos);

PScaled.at(i + 3, j + 3) = P.at(i + 3, j + 3);// (sigmaPvel * sigmaPvel);

PScaled.at(i, j + 3) = P.at(i, j + 3); // (sigmaPpos * sigmaPvel);

PScaled.at(i + 3, j) = P.at(i + 3, j); // (sigmaPpos * sigmaPvel);

}

}

// Scaled measurement noise

double sigmaPang = sigmaPpos / a;

for (int i = 0; i < nmeas; i++) {

for (int j = 0; j < nmeas; j++) { RScaled.at(i, j) = 0.0; }

}

RScaled.at(0, 0) = R.at(0, 0);// (sigmaPpos * sigmaPpos);

RScaled.at(1, 1) = R.at(1, 1);// (sigmaPang * sigmaPang);

RScaled.at(2, 2) = R.at(2, 2);// (sigmaPang * sigmaPang);

// Monte Carlo Perturbation

AlgebraicVector<double> delta_x(nvar);

for (int c = 0; c < 3; c++) delta_x[c] = position_distribution(generator);

for (int c = 3; c < 6; c++) delta_x[c] = velocity_distribution(generator);

current_mc = x0_double + delta_x;

AlgebraicVector<double>mn(6);

mn = x0_double;

// Observations Loop------------------------inner loop----------------------

for (int obs = 0; obs < nObsPerIter; obs++) {

double tk = t + dtspan;

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

xc_current[i] = mn[i] + DA(i + 1);

}

DA::pushTO(filterorder);

// Propagate States

current_mc = RK78(nvar, current_mc, t, tk, TBP<double>);

xc_current = RK78(nvar, xc_current, t, tk, TBP<DA>);

t = tk;

DA::pushTO(2 * filterorder);

// Moments Computation

DA PscaledPol = 0;

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

for (int k = i; k < nvar; k++) {

PscaledPol += PScaled.at(i, k) * DA(i + 1) * DA(k + 1);

}

}

DA moments = computeMoments(PscaledPol);

// Measurements

const auto& st = current_mc;

AlgebraicVector<double> ztrue(nmeas), zpred(nmeas), zdiff(nmeas), mnupdate(nvar);

AlgebraicVector<DA> zf(nmeas);

ztrue[0] = sqrt(st[0] * st[0] + st[1] * st[1] + st[2] * st[2]) + distribution_r(generator);

ztrue[1] = atan2(st[1], st[0]) + distribution_ang(generator);

ztrue[2] = asin(st[2] / ztrue[0]) + distribution_ang(generator);

DA::pushTO(filterorder);

AlgebraicVector<DA> xf = xc_current;

zf[0] = sqrt(xf[0] * xf[0] + xf[1] * xf[1] + xf[2] * xf[2]);

zf[1] = atan2(xf[1], xf[0]);

zf[2] = asin(xf[2] / zf[0]);

zpred[0] = zf[0].evalMonomials(moments);

zpred[1] = zf[1].evalMonomials(moments);

zpred[2] = zf[2].evalMonomials(moments);

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

mn[i] = xf[i].evalMonomials(moments);

}

for (int i = 0; i < 3; i++) {

xf[i] = (xf[i] - mn[i]);// sigmaPpos;

xf[i + 3] = (xf[i + 3] - mn[i + 3]); // sigmaPvel;

}

zf[0] = (zf[0] - zpred[0]); // sigmaPpos;

zf[1] = (zf[1] - zpred[1]);//sigmaPang;

zf[2] = (zf[2] - zpred[2]);//sigmaPang;

DA::pushTO(2 * filterorder);

// Covariance Calculations

AlgebraicMatrix<DA> xx(nvar, nvar), zz(nmeas, nmeas), xz(nvar, nmeas);

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

for (int k = i; k < nvar; k++) {

xx.at(i, k) = xf[i] * xf[k];

PUPD.at(i, k) = xx.at(i, k).evalMonomials(moments);

PUPD.at(k, i) = PUPD.at(i, k);

}

}

for (int i = 0; i < nmeas; i++) {

for (int k = i; k < nmeas; k++) {

zz.at(i, k) = zf[i] * zf[k];

PZZ.at(i, k) = zz.at(i, k).evalMonomials(moments);

PZZ.at(k, i) = PZZ.at(i, k);

}

}

PZZ = PZZ + RScaled;

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

for (int k = 0; k < nmeas; k++) {

xz.at(i, k) = xf[i] * zf[k];

PXZ.at(i, k) = xz.at(i, k).evalMonomials(moments);

}

}

// Kalman Update

PScaled = PUPD;

/*double det_PZZ = PZZ.det();

if (std::abs(det_PZZ) < 1e-10) {

std::cout << "Warning: PZZ nearly singular, det = " << det_PZZ << std::endl;

for (int i = 0; i < nmeas; i++) PZZ.at(i, i) += 1e-6;

}*/

INVPZZ = PZZ.inv();

Kgain = PXZ * INVPZZ;

zdiff = ztrue - zpred;

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

mnupdate[i] = 0;

for (int k = 0; k < nmeas; k++) {

mnupdate[i] += Kgain.at(i, k) * zdiff[k];

}

mn[i] = mn[i] + mnupdate[i];

}

AlgebraicMatrix<double> GG = Kgain * PZZ * Kgain.transpose();

PScaled = PScaled - GG;

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

for (int k = 0; k < nvar; k++) {

if (i != k) PScaled.at(k, i) = PScaled.at(i, k);

}

}

// Compute and Store Metrics

AlgebraicVector<double> corrected_mean = mn;

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

double error = current_mc[i] - corrected_mean[i];

err_sum[i][obs] += error;

err_sq_sum[i][obs] += error * error;

error_files[i] << error;

double sigma = 1;// (i < 3);// sigmaPpos: sigmaPvel;

double variance = PScaled.at(i, i) * sigma * sigma;

cov_sum[i][obs] += sqrt(variance);

if (obs < nObsPerIter - 1) {

error_files[i] << ",";

}

else {

error_files[i] << "\n";

}

}

}

}

// **8. Write Metrics to CSV Files**

for (int obs = 0; obs < nObsPerIter; obs++) {

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

// Mean Error

double mean_err = err_sum[i][obs] / MC;

mean_files[i] << mean_err;

// Numerical 3σ

double std_dev = sqrt(err_sq_sum[i][obs] / MC - mean_err * mean_err);

double num_3sigma = 3 * std_dev;

num_3sigma_files[i] << num_3sigma;

// Covariance 3σ

double cov_3sigma = 3 * (cov_sum[i][obs] / MC);

cov_3sigma_files[i] << cov_3sigma;

// Add comma or newline

if (obs < nObsPerIter - 1) {

mean_files[i] << ",";

num_3sigma_files[i] << ",";

cov_3sigma_files[i] << ",";

}

else {

mean_files[i] << "\n";

num_3sigma_files[i] << "\n";

cov_3sigma_files[i] << "\n";

}

}

}

// Write remaining rows (MC - 1 more rows of averages)

for (int k = 1; k < MC; k++) {

for (int i = 0; i < nvar; i++) {

for (int obs = 0; obs < nObsPerIter; obs++) {

double mean_err = err_sum[i][obs] / MC;

double std_dev = sqrt(err_sq_sum[i][obs] / MC - mean_err * mean_err);

double num_3sigma = 3 * std_dev;

double cov_3sigma = 3 * (cov_sum[i][obs] / MC);

mean_files[i] << mean_err;

num_3sigma_files[i] << num_3sigma;

cov_3sigma_files[i] << cov_3sigma;

if (obs < nObsPerIter - 1) {

mean_files[i] << ",";

num_3sigma_files[i] << ",";

cov_3sigma_files[i] << ",";

}

else {

mean_files[i] << "\n";

num_3sigma_files[i] << "\n";

cov_3sigma_files[i] << "\n";

}

}

}

}

// **9. Clean Up**

for (int i = 0; i < 6; i++) {

error_files[i].close();

mean_files[i].close();

num_3sigma_files[i].close();

cov_3sigma_files[i].close();

}

std::cout << "Simulation complete. Data written to 18 CSV files.\n";

return 0;

}